Bedienungsanleitung — Grinder

Version: 1.0

Datum: 2026-01-02

## Inhaltsverzeichnis

(Hinweis: Inhaltsverzeichnis in Word aktualisieren: markiere das Verzeichnis und drücke F9)

## 1. Einleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Verwendung des G-Code Generators 'Grinder.py' zur automatischen Erstellung von G-Code für das Fräser-Schärfen sowie Hinweise zur Nutzung der erzeugten Datei 'fraeser_schaerfen.ngc'. Zielgruppe sind Anwender mit Grundkenntnissen in CNC-Programmierung.

## 2. Sicherheitshinweise

- Vor dem Ausführen des G-Codes Maschinenbegrenzungen, Werkstückspannung und Werkzeuglänge prüfen.
- Spindeldrehzahl und Vorschub prüfen bevor das Programm gestartet wird.
- Erst einen "Trockenlauf" (kein Werkstück) mit reduzierter Geschwindigkeit durchführen.
- Not-Aus-Funktion der Maschine kennen und testen.

## 3. Voraussetzungen & Installation

Voraussetzungen:

- Python 3.8+
- Die Datei 'Grinder.py' und die Konfigurationsdatei in 'ToolLib/template1.json' im selben Verzeichnis
- Schreibrechte im Verzeichnis für die Ausgabedatei.

Installation (Windows / macOS / Linux):

1. Virtuelle Umgebung erstellen (optional): python -m venv .venv
2. Abhängigkeiten installieren: pip install -r requirements.txt

### Linux Hinweise

Für Debian/Ubuntu (Beispiel):

- Systempakete: sudo apt update && sudo apt install python3-pip python3-tk build-essential libffi-dev libssl-dev python3-dev

- Empfohlene Python-Pakete: pip install -r requirements.txt
- Hinweis: Für Keyring mit GNOME empfiehlt sich 'secretstorage' (pip install secretstorage) und D-Bus auf dem System; unter KDE/Plasma kann KWallet verwendet werden.

Hinweis zu LinuxCNC: Grinder kann als externes Werkzeug genutzt werden: Schreibe ein kleines Wrapper-Skript oder binde einen Button in der LinuxCNC‑GUI, der Grinder mit -c <config> aufruft. Für tiefere Integration ist ein genaueres Ziel-Setup nötig (LinuxCNC Version, GUI-Toolkit).

## 4. Bedienung (Grinder.py)

Der G-Code Generator erzeugt die Datei gemäß Konfiguration. Standard-Aufruf:

python Grinder.py -c ToolLib/template1.json

Wichtige CLI-Optionen:

- --edit : Öffnet nach Auswahl den JSON-Editor zum Bearbeiten/Speichern der Konfiguration.

- --open <datei> : Öffnet eine beliebige JSON-Datei im Editor und beendet danach (praktisch zum schnellen Editieren).

Editor-Funktionen:

- Zeilennummern, Statusleiste mit JSON-Validität und Cursor-Position.

- 'Öffnen...', 'Speichern', 'Speichern unter...' und 'Formatieren' (Prettify / JSON-Formatierung).

- Tastaturkürzel: Ctrl+S = Speichern, Ctrl+F = Formatieren.

Ablage des letzten Pfads:

Die zuletzt verwendete Konfigurationsdatei wird jetzt im Projekt-Root unter '.grinder_last_config.json' gespeichert (Fallback auf Benutzer-Home).

Erklärung wichtiger Konfigurationsparameter (ToolLib/template1.json):

maschine.safe_z: Sicherheits-Z-Höhe (z.B. 20.0)

maschine.start_x: Start X-Position

maschine.a_start/a_end/a_steps: Start-/Endwinkel und Schritte für A-Achse

schleifscheibe.anzahl_passe: Anzahl der Schleifpässe

schleifscheibe.zustellung_pro_pass: Zustellung pro Pass (mm)

werkzeug.schneidenanzahl: Anzahl der Schneiden am Fräser

werkzeug.schneidenlaenge: Länge der zu schleifenden Schneide (mm)

werkzeug.drall_grad_pro_mm: Drall in Grad pro mm (oder drall_steigung = mm pro 360°)

## 5. Bedienung (G-Code: fraeser_schaerfen.ngc)

Die generierte G-Code Datei enthält Header, mehrere Schleifdurchgänge und ein Footer. Wichtige Blöcke:

- Header: Maschinenmodus, Werkzeugwechsel, Spindel an
- Schleifdurchgang: Z-Anfahrt, Schneidenweise Schleifen mit X/A Bewegungen
- Footer: Z-Sicher, Spindel aus, Programm Ende (M30)

Beispiel (Auszug aus 'fraeser_schaerfen.ngc'):

(Fräser Schärfen – automatisch generiert)
G21   (mm)
G90   (absolute Positionierung)
G17   (XY-Ebene)
G0 Z20.000
G0 X0.000 Y0.000 A0.000
T1 M6   (Werkzeugwechsel)
G54   (Werkstücknullpunkt)
G0 X0.000 Y0.000 Z0.000 A0.000
S3000 M3   (Spindel EIN, Schleifscheibe)

(Schleifdurchgang 1, Z=-0.050)
G1 Z-0.050 F200.000
(Schneide 1)
G1 X0.000 A0.000 F200.000
G1 X10.000 A20.000 F200.000
G0 Z1.450
G0 X0.000 A0.500
G1 Z-0.250 F200.000
G1 X10.000 A20.500 F200.000
G0 Z1.250
G0 X0.000 A1.000
G1 Z-0.450 F200.000
G1 X10.000 A21.000 F200.000
G0 Z1.050
G0 X0.000 A1.500
G1 Z-0.650 F200.000
G1 X10.000 A21.500 F200.000
G0 Z0.850
G0 X0.000 A2.000

## Beispiel: Dokumenterzeugung

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| safe_z | 20.0 |
| start_x | 0.0 |
| anzahl_passe | 20 |
| schneidenanzahl | 4 |

### Screenshot (optional)

(Kein Bild gefunden. Legen Sie optional scripts/screenshot.png ab, um ein Bild einzufügen.)

## 6. Wartung & Pflege

- Regelmäßig die Schleifscheibe prüfen und bei Verschleiß ersetzen.
- Achsenführungen schmieren und Maschinenparameter kontrollieren.
- Backup der Konfigurationsdatei 'ToolLib/template1.json' aufbewahren.

## 7. Fehlerbehebung

Häufige Probleme und Lösungen:

- Keine Ausgabedatei erzeugt: Prüfen ob 'ausgabe.datei' in der Konfig gesetzt ist und Schreibrechte bestehen.
- Unerwartete Achsenbewegungen: Konfig Werte (start_x, safe_z, a_start) überprüfen und zuerst mit Trockenlauf testen.
- Spindel dreht mit falscher Drehzahl: 'schleifscheibe.drehzahl' prüfen.

## 8. Anhang

Dateien im Projekt:
- Grinder.py (G-Code Generator)
- ToolLib/template1.json (Konfiguration)
- fraeser_schaerfen.ngc (Beispielausgabe)

## 9. Release bauen (optional)

Für Windows-Exe: Das Projekt enthält ein Hilfsskript 'scripts/build_release.py', das PyInstaller aufruft und eine ZIP-Datei mit der EXE und einer README erzeugt. Beispiel: 
python scripts/build_release.py --version 1.0.0
Optional: --icon path/to/icon.ico
Hinweis: PyInstaller muss installiert sein (pip install pyinstaller).

## 10. Upload-Funktion (FTP / SFTP)

Das Editor-Fenster bietet jetzt: 'Server Verwaltung' (Hinzufügen / Bearbeiten / Löschen), Testverbindung, und beim Erzeugen des G-Codes wird angeboten, die Datei auf einen konfigurierten Server hochzuladen. Unterstützt werden FTP (ftplib) und SFTP (paramiko).

Server-Passwörter können optional sicher im System-Keyring gespeichert werden (Windows Credential Manager, macOS Keychain, etc.). Beim Hinzufügen/Bearbeiten gibt es eine Option "Password im System-Keyring speichern".

Server werden in '.grinder_servers.json' im Projekt-Root gespeichert. Eintrag: {name, type(ftp|sftp), host, port, username, password, remote_path, key_path}